泰安营业所办公楼装饰工程

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：泰安营业所办公楼装饰工程；

2、工程特征：室内的装饰、安装等；

3、计划工期：详见招标文件；

4、施工现场实际情况：施工场地较平整；

5、交通条件：交通便利，有道路通入施工现场；

6、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。

二、编制依据

1、根据与使用部分对接、现场查勘、效果图及平面布置图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) ；

3、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)（营改增）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；

5、《江苏省安装工程计价定额》(2014年版) ；

6、材料价格按《扬州工程造价管理》(2018年7月)发布的指导价，指导价未发布的，参照市场中档品牌的市场价格；

7、苏建函价[2018]758号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

8、《江苏省住房与城乡建设厅文件》苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

9、《江苏省住房与城乡建设厅文件》苏建价[2018]298号《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

三、编制说明

（一）分部分项工程量清单计价：

装饰：

1、地面石材、地砖结合层统一按照30厚干硬性水泥砂浆结合层考虑；

2、卫生间地面防水涂膜统一按反边高300毫米2厚聚氨酯防水涂膜考虑；

3、卫生间小便斗区域防水高度按照1.8m考虑；

4、卫生间镜面按照成品8mm玻璃银镜考虑；

5、玻璃雨篷与原有房屋之间应采取必要的防水措施；

6、本工程砼采用商品砼，砂浆考虑预拌砂浆；

7、纸面石膏板天棚龙骨考虑为60以上上人系列轻钢龙骨，具体以现场实际施工为准；

8、纸面石膏板天棚暂考虑为复杂天棚，具体以现场实际施工为准；

9、地面垫层考虑40厚细石混凝土，块料找平层考虑30厚干硬性水泥砂浆，具体以现场实际施工为准；

10、涂料墙面、纸面石膏板涂料面考虑白水泥腻子、乳胶漆各三遍，具体以现场实际施工为准；

11、服务台暂无明确设计图纸，结算以最终设计图纸为准；

12、本工程所有材料均需满足环保要求，其中木工板等甲醛排放要求E0级。所有材料进场前均需提供小样由招标人的认可后，方可进场施工；

13、装饰工程、安装工程结束后对现场清理费用已包含在综合报价中；

安装：

1、安装编制范围：室内灯具、开关、插座、弱电管线预埋、网络插座、门禁、卫生间洁具、给排水管道预埋；

2、电缆线、网线、电话线已计入预算，结算时工程量按实调整；

3、本工程空调设备不计入；

4、已考虑刨沟开槽、开孔洞，结算时工程量按实调整；

材料品牌

主要材料价格考虑如下（实际施工时由施工单位提供小样经建设单位确认）：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 备注（推荐品牌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 米白色优质地砖 | 800*800 | 斯米克、大将军、都鹏 |
| 2 | 米黄色防滑地砖 | 300*300 | 斯米克、大将军、都鹏 |
| 3 | 墙面砖 | 300*450 | 斯米克、大将军、都鹏 |
| 6 | 白色乳胶漆 |  | 立邦、多乐士、华润 |
| 7 | 防水乳胶漆 |  | 立邦、多乐士、华润 |
| 8 | 木工板 | E0 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |
| 9 | 配电箱 |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 10 | 灯具 |  | 欧普、雷士、史福特 |
| 11 | 电线电缆 |  | 江扬、宝胜、远东 |
| 12 | 卫生洁具 |  | 箭牌、惠达、法恩莎 |

（二）措施项目清单计价：

1、安全文明施工费:按“营改增”后《江苏省建设工程费定额》（2014年）中规定的相应费率计取，本项目仅计取基本费。结算时按造价管理部门核定的标准调整，未经核定，不得计取；

2、已完工程及设备保护、赶工措施按“营改增”后的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）中规定的相应费率中间值计取；临时设施费按“营改增”后的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）中规定的相应费率最小值计取。

（三）其他说明：

1、本工程暂列金额按照分部分项合计的5%计入其他项目清单，详见各单位工程分部分项工程量其他项目计价表；

2、人工按照苏建函价[2018]758号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中的人工费计取，其中装饰人工按照107元/工日计取；

3、使用材料价格均为到场价，费用已包含在综合单价内，不再另行计取；

4、办公楼室内部分需由招标人指定的专业监测机构进行室内环保“四项检测”，二、三楼各二个监测点，费用计取税前；

5、未尽事宜，详见工程量清单和招标文件。