四水厂深度处理工程前期三通一平项目汇总

1、拆除长廊高2.5m，宽2.5m，3.3m一块，共7块；

2、拆除亭子3m*3m，高3.2m；

3、拆除花圃，4m*4m；

4、拆除一层值班室内隔断及杂物搬出，隔断规格：长6m，高2.8m；

5、拆除彩钢围墙两侧路灯5个；

6、厂区内高杆灯拆除3个，场内堆放；

7、拆除、新换增强管 DN50，工程量570m；其中：经过排污通道需设不锈钢支撑，每一米设一根（宽80CM）;

8、蓝色盖板拆除并场内堆放，工程量42m；

9、拆除原排水沟，工程量42m；新砌排水沟做法：240厚混凝土实心砖砌筑，两面粉刷，截面500*600，100厚C15混凝土垫层；工程量54m。

10、破混凝土路面，工程量：16㎡ ，埋设6根无缝钢管，路面恢复。钢管工程量：48米，路面恢复做法：10cm碎石垫层，30cmC30混凝土路面；

11、原假山后面控制柜移位至食堂，增加K2井一座；拆除、安装电缆线5×10mm2  42米；从新建控制柜位置购买、安装电线（多大，看下定额）至大楼，工程量：20米；

12、拆除原砖砌圆井D35cm、砖砌矩形井65cm*95cm；新建砖砌圆井D35cm，深按1m考虑，新建砖砌矩形井65cm*95cm，深度按1m考虑；

13、拆除消防管23m，拆除消防井一座、新增消防管工程量86.5m；

14、消防闸门附近新放一根管至食堂用水，工程量50m；